附件1

服务采购需求及响应报价表

项目名称：高通量小动物中药药性快速检测系统（研制版）仪器设备询价（重二）

项目编号: GUCM-2026-XJ-003-LQY

说明：1.本需求中的相关参数有不明确或有误的，报价人请以详细、正确的参数另做附件。

2．报价人必须自行为其报价产品或服务侵犯其他供应商担相应法律责任。

本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

| 一、采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 采购项目名称 | 数量单位 | 采购需求 |
| 1 |  | 高通量小动物中药药性快速检测系统（研制版）仪器设备询价（重二） | 1台 | （一）设备用途 高通量小动物中药药性快速检测系统（研制版）用于在恒湿环境中多只小动物对不同温度适应性、选择性差异研究，快速评价民族药、中药药性及功效。 （二）性能要求 1、技术特点：可同时将多只实验小动物进行对照试验，实验环境保持恒温恒湿状态，小动物四肢接触不同温度区域，通过识别技术，同时记录小动物接触到不同温度后所停留的时间。全程自动监测，无需人员记录。实验时间可持续1-2天时间，实现对小动物的生活动态持续观察。 2、操作屏幕≥8英寸的触摸屏，箱体内部的温度，湿度，二氧化碳浓度均可控制。 3、箱体分为内外两层，内层为控温区，外层为恒温恒湿箱的外壳。 4、箱体内层的温度精度2℃，温度均匀度2℃，温度范围5-40℃，湿度范围30-85%RH 5、箱体内层底板控温区，共分为九个区域，温度精度2℃，温度均匀度2℃，温度范围5-40℃ 6、箱体内有高灵敏度识别区，可同时识别并记录九个区域内多只小动物的行动轨迹 7、箱体内有实时监控系统，可通过电脑观察箱体内情况 8、通过外置的循环系统提供冷热源，避免内部噪音影响小动物 9、箱体内可以全天候监测箱内温度、CO2、湿度、光照强度等参数 10、箱体内层底板九个控温区可直接设置温度，并实时显示当前温度 11、可同时进行实验成年小白鼠数量＞5只 12、实验数据可通过USB数据线导入电脑 13、配置清单： 13.1、主机一台（不含电脑） 13.2、相关配件若干 |
| 二、供应商响应情况 |  |  |  |  |
| 参数响应情况：无偏离 商务响应情况：无偏离 |  |  |  |  |
| 三、供应商报价（必要时可另附清单） |  |  |  |  |
| 报价说明：服务项目实行总包干价。 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 |  | 总包干金额（万元） |  |
| 1 | 高通量小动物中药药性快速检测系统（研制版）仪器设备询价（重二） |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 报价总价大写： 小写人民币： 元 |  |  |  |  |

供货商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）

联系人及联系电话：

报价日期：   年  月   日