附件 3：采购需求

一、项目概况

项目名称：安防监控系统设备采购项目（编号：GUCM-2026-XJ-003-XM）

采购内容：安防监控系统设备。

二、▲实质性技术参数要求（必须满足）

| 一、技术要求（▲的实质性技术参数要求必须满足） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 参考品牌 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 |
| 1 | 400万海螺型PoE网络摄像机 | 海康威视、华为、宇视 | ▲1.分辨率≥400万像素，并在此分辨率下可输出≥25 fps实时图像； ▲2.支持≥2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测； ▲3.支持≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风； ▲4.适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境； ▲5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，宽动态≥120 dB，适应不同环境； ▲6.智能补光，支持白光/红外双补光，红外光≥30 m，白光≥20 m； 7.符合IP67防尘防水设计。 | 台 | 29 |
| 2 | 400万筒型PoE网络摄像机 | 海康威视、华为、宇视 | ▲1.分辨率≥400万像素，并在此分辨率下可输出≥25 fps实时图像； ▲2.支持≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风； ▲3.支持≥2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测； ▲4.适用于道路、仓库、地下停车场、管道、园区等光线较暗或无光照环境； ▲5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，宽动态≥120 dB，适应不同环境； ▲6.智能补光，支持白光/红外双补光，红外光≥50 m，白光≥30 m； 7.符合IP67防尘防水设计； 8.支持人形检测。 | 台 | 38 |
| 3 | 枪机支架 | 海康威视、华为、宇视 | 枪机壁装支架 | 个 | 38 |
| 4 | 广角摄像机 | 海康威视、华为、宇视 | ▲1.分辨率≥2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； ▲2.采用高效阵列红外灯，红外照射距离≥10 m； ▲3.遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度≥25°，检测距离≥30 cm； ▲4.支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出支持≥DC60 V，2 A； ▲5.内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，支持≥512 GB； 6.1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲； 7.符合IK08防暴设计。 | 台 | 6 |
| 5 | 智能球机 | 海康威视、华为、宇视 | 1、分辨率≥400万，倍率≥25倍，摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 2、支持最低照度可达彩色≤0.0003lx，黑白≤0.0001lx，视频压缩标准支持H.265、H.264、MJPEG。 3、支持视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、30帧/秒，红外照射距离≥180m。 4、支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围不小于-15°～90°。 ▲5、设备支持视频图像诊断设置功能，在IE浏览器或客户端软件下，具有亮度异常检测、偏色检测、雪花干扰检测、条纹干扰检测、画面冻结检测、信号丢失检测、清晰度异常检测、画面抖动检测、画面遮挡检测、花屏检测、增益失衡检测、异常光斑检测、紫边检测、ICR异常检测、保护膜未撕检测设置选项，当出现以上现象时，可触发报警输出并联动上传中心、发送邮件、录像。（须提供厂家盖章的第三方检测报告佐证本条功能） 6、设备支持快速聚焦功能，录像通过单帧回放时应能保持每帧画面清晰稳定。 ▲7、当设备检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换，设备具有不低于三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。（须提供厂家盖章的第三方检测报告佐证本条功能） 8、可定时运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能。 9、支持同时抓拍≥15张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。 10、支持≥8个场景下轮巡人脸抓拍，每个场景时间可设，支持车辆检测和混行检测，支持车牌颜色识别。 ▲11、可通过独立密码登录设备后台，并进行预置点调整、远程设置参数、远程升级格式化、远程回放和录像调取等操作，可对经过设定区域的人脸进行检测，抓拍图片、录像并给出报警提示。（须提供厂家盖章的第三方检测报告佐证本条功能） 12、支持≥7路报警输入、≥2路报警输出、≥1路音频输入、≥1路音频输出接口。 13、具备较好防护性能，支持≥IP66，具备较好的电磁兼容性，支持空气放电≥15KV，接触放电≥9KV，≥6KV防浪涌。 | 台 | - 1 |
| 6 | 球机支架 | 海康威视、华为、宇视 | 球机吊装支架 | 个 | 1 |
| 7 | 5口千兆POE交换机 | 海康威视、华为、H3C | ▲1、6 口全千兆 RJ45 电口：4 口 PoE + 供电口，2 口独立千兆上联口； ▲2、端口 10/100/1000M 自适应，自动线序识别； ▲3、支持 IEEE802.3af/at PoE + 标准，单口≥ 30W； ▲4、整机 PoE 输出总功率≥65W； ▲5、支持永久 PoE，断电重启摄像头不掉电；具备短路、过载保护； 6、交换容量≥12Gbps，包转发率≥9Mpps，MAC 地址表≥2K。 | 台 | 1 |
| 8 | 8口千兆POE交换机 | 海康威视、华为、H3C | ▲1、安防系列千兆PoE交换机，交换容量≥20Gbps，包转发率≥15Mpps； ▲2、8个10/100/1000Mbps电口(支持POE+，整机PoE输出功率≥110W，单端口输出功率≥30W)，固化2个uplink口； 3、桌面式铁壳交换机；端口支持优先供电；支持标准交换、端口隔离、长距传输。 | 台 | 1 |
| 9 | 16口千兆光模块交换机 | 海康威视、华为、H3C | ▲1.性能：交换容量≥36Gbps，转发性能≥26.8Mpps； 2. 端口类型：≥16个千兆电口+2个千兆光口； 3. 交换模式：支持存储转发模式； 4. 无风扇，自然散热设计； 5.MAC地址容量:≥8K。 | 台 | 1 |
| 10 | 24口千兆光模块交换机 | 海康威视、华为、H3C | ▲1、云管交换机，交换容量≥336Gbps，包转发率≥43.5Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，2个2.5G光口； 2、机架式铁壳双模交换机；支持16K大MAC表项；无管模式下，支持标准交换、端口隔离、汇聚上联、防环路四种模式切换，支持优先转发端口；云管模式下，支持防环路、防私接、风暴抑制。 | 台 | 2 |
| 11 | 光模块 | 海康威视、华为、H3C | 千兆SFP光模块，单模双纤，LC接口，波长1310nm，传输距离10km | 个 | 2 |
| 12 | 摄像机电源 | 海康威视、华为、宇视 | DC12V2A室外电源 | 个 | 73 |
| 13 | 光纤收发器 | 海康威视、华为、H3C | ▲1、端口类型≥1个100/1000Mbps 自适应RJ45口，≥1个1000Mbps SC口； ▲2、工作温度：-20℃～60℃； 3、传输距离≤3km； ▲4、电源适配器输入：220V AC,50/60Hz,输出：5V DC,0.6A； 5、存储温度：-40℃～70℃； 6、工作湿度：10%～90%RH； 7、存储湿度：10%～90%RH； ▲8、工作波长TX:1550nm，RX:1310nm（TX:1310nm，RX:1550nm）； 9、超强6KV防雷设计，降低端口浪涌。 | 对 | 1 |
| 14 | 无线网桥 | 海康威视、华为、H3C | ▲500米 2.4GHz室外网桥（套装） 成对免配置¦频率自优化¦故障自愈¦2.4GHz窄带宽¦IP55防水防尘¦无线热点管理 | 对 | 2 |
| 15 | 尾纤 | 国产优质 | 1.5M LC-LC、1.5M SC-FC | 对 | 2 |
| 16 | 漏保开并 | 国产优质 | 1P开关 | 个 | 1 |
| 17 | 智能球机维修 | 海康威视 | 返厂维修，包含维修费、配件费等费用 | 台 | 6 |
| 18 | 多目摄像机维修 | 海康威视 | 返厂维修，包含维修费、配件费等费用 | 台 | 1 |
| 19 | 防火云台/红外维修 | 海康威视 | 返厂维修，包含维修费、配件费等费用 | 台 | 2 |

| 二、商务需求（▲的实质性技术参数要求必须满足） |  |
| --- | --- |
| 服务地点 | 广广西中医药大学仙葫、明秀校区指定地点。 |
| ▲交货要求 | 1.到货交付要求：供应商须自本项目成交之日起 7日内，将全部设备送达指定现场，并配合甲方完成到货清点验收；交货时同步提交设备安装点位表，点位表需标注每台设备详细安装位置信息。 2.安装调试要求：设备、点位表 经甲方验收审核合格后，供应商需在7日内完成全部设备安装、调试，确保设备正常投入使用。 |
| 质保期 | ≥自最终验收合格之日起计算≥1年 |
| 付款方式 | - 全部货物安装验收合格后 15 个工作日内，凭全额增值税普通发票一次性支付（财政封账、假期顺延）。 |
| 报价方式 | 人民币包干报价，含产品、运输、装卸、安装、辅材、调试、保险、检测、税费、售后服务等全部费用 |
| 售后服务要求 | 1.故障响应：接到通知24 小时内到场，24 小时内维修完毕。 2.紧急抢修：24 小时内到场并排除故障。 3.维修保障：同一产品经 2 次维修仍不能正常使用，供应商免费更换，更换部件重新计算质保期。 4.质保期内：免费上门、免费维修、免费更换非人为损坏配件。 |
| 验收要求 | 1.到货验收：核对品牌、材质、数量、规格，不符合要求 2 日内更换补齐。 2.安装调试：供应商负责安装、培训，全程安全施工，承担安全责任。 3.最终验收：安装完成后双方共同验收，供应商必须在场；不合格2日内整改并重新验收。 4.货物风险自最终验收合格之日起由采购人承担。 |
| 违约责任 | - 1.逾期交付 / 安装：每日按合同总额 1%支付违约金；逾期超7日，采购人可解除合同，供应商支付合同总额20% 违约金。 - 2.产品不符合要求：采购人有权拒收、退货、更换或降价；拒绝整改的，采购人可单方解约，供应商支付合同总额 20% 违约金。 - 3.未履行保修义务：每次支付合同总额 3‰违约金，采购人可委托第三方维修，费用由供应商承担。 违约方赔偿守约方全部经济损失 |